鹰潭昌隆电镀有限公司职业病危害现状评价报告公示

| 项目名称 | 鹰潭昌隆电镀有限公司职业病危害现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告书编号 | ZPXKJ24-014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 鹰潭昌隆电镀有限公司 | 地理位置 |  | 鹰潭市余江区眼镜产业园区 |  | 联系人 |  | 李慧 |
| 项目简介 | 鹰潭昌隆电镀有限公司成立于2015年1月14日，公司位于江西省鹰潭市余江区眼镜产业园区金属表面处理中心，总投资 500 万元，通过租赁鹰潭市表面处理中心厂房1#楼第一层东侧（约1200 平方米）作为生产厂房，建设年产5000万件电镀件项目，设前处理区、电镀区、电泳区、烘干区、仓库、办公室等，主要包括镀无镍白、镀枪灰、镀仿金3个镀种，其辅助工程（给排水、供配电、危化品库、污水处理等）依托园区及金属表面处理中心。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查人员 | 周剑鸣、熊俊 |  | 时间 | 2024年2月29日 | 建设单位陪同人 |  | 李慧 |  |
| 现场采样、检测人员 | 赵文、邹帆 |  | 时间 | 2024年3月25日-27日 | 建设单位陪同人 |  | 李慧 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 该项目在生产过程中存在或产生的主要职业病危害因素为：其他粉尘、镍化物、铬酸盐、氟化氢、氰化物（铜、钠、金）、硫酸、盐酸、氢氧化钠、噪声。 检测结果：本次粉尘采样对象中，1名作业人员接触的空气中粉尘浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)所规定的时间加权平均容许浓度职业接触限值。粉尘作业分级为0 级（相对无害作业）；本项目镍化物、铬酸盐、氟化氢、氰化物、硫酸、盐酸、氢氧化钠检测结果符合工作场所有害因素职业接触限值，故而本项目有毒作业分级为0级（相对无害作业）。清洗岗位超声波清洗工个体噪声检测结果为87.2dB(A)，作业分级为Ⅰ（轻度危害）；其他工序员工个体噪声检测结果低于80dB(A)，为非噪声作业。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论及建议 | 该项目为“C336金属表面处理及热处理加工”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，综合职业病危害因素检测分析结果，职业病危害风险分类结果为“职业病危害风险严重”。 通过综合分析和评价，鹰潭昌隆电镀有限公司在今后的生产运行过程中，如能认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规，并根据本次评价的建议进行整改和改进，持续完善职业健康管理体系，加强执行与现场督查，确保职业病防护设施运行正常、个体防护措施到位、建立健全职业卫生管理制度并落实执行，则作业员工实际接触的职业病危害因素的浓度（或强度）可符合国家职业接触限值的要求，鹰潭昌隆电镀有限公司可以满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组 评审意见 | / |  |  |  |  |  |  |  |